# Hệ thống cAD là gì?

- Dù xây dựng bất kỳ công trình nào cũng cần có bản vẽ thiết kế.

Dựa vào bản vẽ thiết kế đó, sẽ tạo bản vẽ chế tác cần thiết cho gia công linh kiện.

- Trong bản vẽ chế tác có nhiều loại khác nhau, nhưng để có tên gọi chung là ”bản vẽ thi công”.

Trái với bản vẽ thiết kế là 「Tôi muốn tạo một cái như thế này」, thì bản vẽ thi công sẽ là「Sẽ tạo ra một cái như thế này」.

Dựa vào bản vẽ thi công sẽ tạo ra link kiện, xây dựng công trình.

Và ta có một công cụ hỗ trợ việc vẽ các bản vẽ này là hệ thống CAD.

Bằng việc input bản vẽ trên PC, có thể tạo bản vẽ chính xác hơn so với vẽ bằng tay, có thể lưu trữ bản vẽ dưới dạng data nên có thể dễ dàng gửi trong công ty cũng như ngoài công ty.

Và công ty chúng tôi đang cung cấp một hệ thống CAD thông dụng là「S/F Arris (工イリス) 3」

「S/F」là viết tắt của từ「Steel Fabrication (Chế tạo thép)」.

# Hệ thống bản vẽ thi công

- Khi sử dụng hệ thống CAD thông dụng, sẽ có thể giảm được nhiều công sức trong việc vẽ bản vẽ nhưng với những công trình lớn, sẽ cần rất nhiều bản vẽ, dù có làm được hết nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian.

Ngoài ra, có thể sẽ có nhiều lỗi do người vẽ  tạo ra (lỗi mang tính nhân tạo).

Và để hỗ trợ vấn đề này, chúng ta có hệ thống bản vẽ thi công.

- Trên hệ thống bản vẽ thi công, sau khi input data dựa trên bản vẽ thiết kế sẽ tự động sinh ra và export bản vẽ thi công.

Chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và giảm thiểu tối đa việc mắc lỗi (lỗi nhân tạo) nhờ việc tạo tự động nhiều loại bản vẽ thi công khác nhau. Công ty chúng tôi hiện đang cung cấp 2 hệ thống bản vẽ thi công là「REAL4 (リアル) 4」và「S/F LINER (ライナー)」.

Ngược với Arris3 là hệ thống CAD thông dụng, LINER là hệ thống CAD chuyên dụng, sẽ giành riêng cho xây dựng khung thép.

Vật liệu xây dựng công trình bằng thép được gọi là Thép.

Sau đây, chúng tôi xin phép được giới thiệu về Thép.

# Phân loại và độ lớn của thép

弊社システムでは、鋼材の種類を「材種」、大きさを「サイズ」または「部材」と呼びます。

| Thép hình H Cũng có tên gọi là Roll H Size sẽ được biểu thị bằng S 1 x S 2 x S3 x S4 | Ống thép hình chữ Nhật Cũng được gọi là Column Size sẽ được biểu thị bằng S 1 x S 2 x S3 |
| --- | --- |
| Thép hình I Size được biểu thị bằng S 1 x S 2 x S3 x S4 | Thép hình chữ U Hay còn có tên gọi là channel Bên trái là thép chữ U đúc, bên phải là thép chữ U dập Size được biểu thị bằng S 1 x S 2 x S3 x S4 |
| Thép hình chữ T Size được biểu thị bằng S 1 x S 2 x S3 x S4 | Thép hình chữ C Size được biểu thị bằng S 1 x S 2 x S3 x S4 |

| Thép hình chữ L Hay còn gọi là thép hình núi, angle (góc) Size được biểu thị bằng S 1 x S 2 x S3 x S4 | Ống thép Hay còn gọi là Pipe Size được biểu thị bằng S1xS2 |
| --- | --- |
| Thép tấm Size được biểu thị bằng S1 |  |
| Build material (Vật liệu xây dựng) Từ gốc là Built up, Một thuật ngữ chung cho vật liệu thép được lắp ráp với các tấm. Có các kiểu BH (trái), BBOX(giữa), BT (phải) Bản chất, nếu xem xét theo từ gốc thì sẽ là “Built material” nhưng ở công ty chúng tôi sẽ để là “Build material” Size được biểu thị bằng S 1 x S 2 x S3 |  |

# Flage(măt bích)/webフランジ/ウェブについて

- Đây là tên gọi của các bộ phận của thép hình chữ H, Mặt bích trong tiếng Anh là vành / nhô ra, web là bộ phận kết nối mặt bích

- Tấm ngang trên và dưới của thép hình H là Flage, còn tấm dọc là Web.

- Ngoài thép hình H, các lại thép hình I, T, L cũng được sử dụng.

- Có thể hiểu một cách đơn giản: Flage = S2=tấm ngang của của mặt cắt ngang của thép hình, Web =Sl= tấm dọc.

- Cũng có ký hiệu Flang là 「F」, Web là「W」

# Về tiêu chuẩn của thép

- Thành phần hóa học và tính chất cơ học của vật liệu thép được xác định theo tiêu chuẩn JIS tách biệt với loại vật liệu.

Ở hệ thống chúng tôi, sẽ gọi tiêu chuẩn JIS là「材質/Chất liệu」.

Chủ yếu là chất liệu SS và chất liệu SM, thông thường sẽ là 「SS400」,「SM490A」.

# Bu lông

- Bu lông là vật liệu quan trọng cùng với vật liệu thép.

Được sử dụng khi liên kết thép hay khi cố định với mặt đất.

- Loại bu lông được sử dụng chủ yếu là「High tension bolt ( HTB )」.

Ngoài ra, cũng có loại cố định trụ với mặt đất là「Anchor bolt (bu lông neo)」.

Sl là đường kính bu lông　S2 là chiều dài bu lông (Chiều dài dưới cổ).

Size được biểu thị bằng S1xS2.

# Key Plan

- Sẽ setting tiêu chuẩn xây dựng công trình.

Là chỉ tiêu khi vẽ bản vẽ, là thứ giống với bản nháp bố cục khi vẽ tranh.

Chủ yếu được cấu thành bằng những mục dưới đây.

## Trục/通り軸

- Là đường phân chia của bản vẽ.

Có trục X và trục Y.

Biểu thị khung ngoài của công trình và vị trí đặt dầm.

## Giao điểm/交点

- Nơi các trục giao với nhau.

Lấy giao điểm làm tiêu chuẩn để đặt trụ.

## Floor height/階高

- Setting chiều cao của từng tầng của tòa nhà.

Có thể đặt dầm và trục cho từng tầng bằng cách thêm vào.

Xem hình bên trái.

Tên gọi các tầng được ghi là「GL」・「1 F L」・「2F L」. Ngoài ra, cũng được ghi là「2SL」,…

Dưới đây là ý nghĩa.

| GL | Mặt đất, viết tắt của (Ground Line). |
| --- | --- |
| FL | Viết tắt của Floor Line. Có nghĩa là độ cao của tấm mặt sàn của tầng. Có thể nhận ra floor bằng numerical value được gắn ở đầu. |
| SL | Viết tắt của Steel Line, có nghĩa là chiều cao khung thép chống sàn. Có thể nhận ra floor bằng numerical value được gắn ở đầu. |
| Trái với FL là chiều cao của tấm mặt sàn thì SL là chiều cao của khung thép. Chiều cao của tầng thực tế sẽ cao hơn bởi độ dày của tấm mặt sàn. |  |

# Bản vẽ mặt phẳng và bản vẽ mặt bên/平面図と側面図

Là vị trí đặt vật liệu.

## bản vẽ Nhìn từ trên xuống/平面図

- Là bản vẽ nhìn từ tòa nhà từ trên xuống, tồn tại cho từng tầng.

Hầu hết vật liệu, sẽ input ở bản vẽ này.

## bản vẽ nhìn từ bên/側面図

- Là bản vẽ nhìn tòa nhà từ mặt bên, tồn tại cho từng đường.

側面図は「立面図」や「軸組図」と呼ばれることもあります。

側面図には視野方向があり通常は、Y軸通りの側面図は平面的に見て下、X軸通りの側面図は平面的に見て右からの視点になります。視野方向は反転することができます。

X軸

Y

軸

# Tiêu chuẩn đặt trụ và độ lệch trụ/柱の配置基準とずれ量

Giải thích cho từ chuyên ngành khi đặt trụ.

## Tiêu chuẩn đặt trụ

- Là tiêu chuẩn xem việc vị trí cột trụ có phù hợp với giao điểm hay không trong việc đặt cột trụ.

例）Trường hợp hình H

## Độ lệch trụ

- Là độ mức độ tiêu chuẩn đã lệch từ giao điểm lệch.

Có độ lệch X (độ lệch ngang) và độ lệch Y (độ lệch dọc).

## Góc độ

- Góc độ xoay của cột trụ.

Khi input góc độ, sẽ xoay theo chiê người chiều kim đồng hồ.

# Độ dốc mái

Là việc nghiêng của mái nhà.

Với vai trò là để nước không  đọng trên mái nhà nên cũng đc gọi là「水勾配/Độ dốc nước」.

## 水上

勾配の高い方を指します。

## 水下

勾配の低い方を指します。

## 勾配方向とけた方向

Hướng dốc: chỉ phương  hướng đang nghiêng.

けた方向は、勾配方向と垂直な方向を指します。

## 棟

Là đỉnh của độ dốc

# Cấu tạo khung thép

- Là cấu tạo kiến trúc sử dụng thép trong công trình xây dựng. Ở công ty chúng tôi gọi là「S造/tạo S」.

Chủ yếu là các công trường hoặc bãi đỗ xe lập thể.

Trong cấu tạo cốt thép có các loại như sau:

## Cấu tạo rahmen

- Là mối gép của cột và dầm, chủ yếu là hình chữ nhật, và là cấu trúc phổ biến nhất trong kiến trúc hiện đại.

Ở công ty chúng tôi gọi là「S造/cấu trúc S」

## Cấu tạo giàn kết cấu

- Là cấu tạo ghép từ tam giác cơ bản.

Chủ yếu  dùng trong khung mái nhà trong công trường,…

## Cấu tạo bê tông cốt thép

Đây là một cấu trúc mà trong đó thép được sử dụng làm khung, các thanh cốt thép được đặt xung quanh nó và bê tông được đổ vào nó.

Công ty chúng tôi gọi là 「SRC造/ cấu tạo SRC」.

Là cấu tọa được dùng trong các công trình lớn như tòa nhà cao tầng, chung cư cao cấp,…

## Cấu tạo bê tông cốt thép

- Là cấu tạo kết cấu khung thép và được đổ bê tông vào.

Ở công ty chúng tôi gọi là「RC造/cấu tạo RC」. Chủ yếu được sử dụng trong trường học, trung cư thường.

# 主な部材について/Vật liệu chính

Mô tả cho vật liệu chính sẽ cấu thành công trình cốt thép.

## 柱/cột, trụ

- Là vật liệu chống đỡ tòa nhà.

Trụ có 2 loại, 「Trụ (trụ chính)」 chống đỡ toàn bộ, 「cột gian」 chống đỡ dầm, mái hiên.

## 梁/dầm

Là vật liệu được mắc theo chiều ngang để chống đỡ mái nhà và tầng.

- 「大梁/ dầm lớn」được mắc giữa trụ và trụ, hoặc là trụ và dầm.」

- 「小梁/dầm nhỏ」được mắc giữa dầm và dầm.

- Cũng có  「片持ち梁/dầm mắc 1 phía」 được dùng cho mái hiên.

## ブラケッ ト/giá đỡ

- 梁を「剛接合」する時に用いられる柱または梁から張り出した部材です。

## コア/lõi

- Là bộ phần được tiếp hợp để vững chắc hơn về mặt cấu tạo khi tiếp nối trụ và dầm.

Vì giống nhau về hình thức nên cũng có tên gọi khác là「タイコ/Tyco」.

コラム柱の通しダイアと単管

Về linh kiện cấu thành core (lõi), có những cái dưới đây.

H柱の通しダイアと内ダイアと単管(

| ダイアフラム | コアの強度を高めるために柱材の中間に入れる補強板です。 弊社システムでは、「ダイア」と表記されています。 柱を切断して通す「通しダイア」と、柱の内部に接合する「内ダイア」があります。 |
| --- | --- |
| 単管 | 「通しダイア」で柱が切断された中央部を指します。通常柱と同じ部材が使用されます。 |

## 仕口/mộng

- 「コア」と「ブラケット」を合わせて「仕ロ」とよびます。

## べース/base/nền

- Là tấm Foundation (đế) đươc gắn dưới chân trụ.

Được cố định xuống mặt đất (bê tông) bằng bulong neo.

- Để gia cố kết nối trụ và nền, sẽ lắp đặt「Rib( ※ )」.

※"Rib" dùng để chỉ một tấm gia cố, và cũng được sử dụng để gia cố "miếng lót" được mô tả sau.

## スタッドジベル

- Một vật liệu thép hình que được gắn vào chân trụ để cố định nó khi nó được chôn xuống đất.

Trong hệ thống của chúng tôi, nó được viết là 「スタッド/stud」.

# 接合と継手について/tiếp nối và khớp nối

## 接合の種類các loại tiếp nối

- 剛接合

Khi tiếp nối dầm và  giá đỡ hoặc trụ với trụ, sẽ sử dụng vật liệu có tên là「スプライス/mối nối」 để tiếp nối.

Cũng có lúc gọi dầm đã 剛接合した梁を「剛梁」と呼ぶこともあります。

- ピン接合

2つの部材の接続する時、「ガセット」と呼ばれる部材を用いて接合する方法です。

ピン接合した梁を「ピン梁」と呼ぶこともあります。

- 溶接接合

2つの部材を接続する時、溶接で接合する方法です。

柱とブラケットを接合する時などに使用されます。

「スプライス」や「ガセット」など部材を接続する時に使用される部材を「継手」と呼びます。

## スプライス

- 梁とブラケットや柱と柱などを接続する時に使用される継手です。

梁とブラケットの接続(ウェブのみ)

ウェブのみのスプライス

梁とブラケットの接続

柱と柱の接続

プレートとボルトで構成され、部材のフランジ・ウェブを挟み込み、ボルトで固定します。

## ガセット

- 主に梁と梁を接続するために使用される継手です。

おもにプレートとボルトで構成され、片方の梁に板を固定し、ボルト穴をあけた梁と板のボルト穴を合わせてボルトで固定します。

ガセットには以下の種類があります。

| 梁ガセット | - 梁と梁を接続するガセットです。 - H形鋼にガセットが接合する時は、補強のため「リブ」を取り付けます。これは、ボルトで取り付けた梁の重みなどにより、ガセットを接合した梁が変形しないようにするためです。 |
| --- | --- |
| 柱ガセット | - 柱と梁を接続するガセットです。 |
| 間柱ガセット | - 間柱と梁を接続するガセットです。 |
| 支持ガセット | - 間柱を梁の側面に固定するガセットです。 |
| 接続ガセット | - ２本の間柱を上下で接続し、梁の側面に固定するガセットです。 |
| Wガセット | - 梁を両側から板で挟みこむガセットです。 |
| 2面せん断 | - 接続先の梁にガセットを取り付け、接続する梁とそのガセットを板で 挟みこんでボルトで固定します。 |
| 鋼材 | - L形鋼やCT鋼を使った、継手になります。 |
| 合掌プレート | - 梁に勾配が付き、棟になる所など梁の角度が変る所に配置します。 |

| 方杖 | 親梁と小梁の梁せいに差がある時、補強として入力します。 |
| --- | --- |

## エレクションピース

- 柱と柱を接続する時に使用される継手です。

板とボルトで構成され、上下の柱に取り付けたピースを板ではさんで、ボルトで固定します。

柱を溶接するための補助部材なので、柱を溶接したあとは取り除きます。

# 2次部材について/Vật liệu thứ cấp

## ブレース/thanh giằng

- Là vật liệu gia cố hay còn gọi là thanh giằng được gắn để chống lại lực tác dụng lên khung thép do gió hoặc động đất.

建物に水平なプレースを「平面ブレース」、垂直なブレースを「側面ブレース」と呼びます。

## 母屋 (もや)/xà gồ

- Giống như tên gọi, đây là vật liệu cấu thành lên mái nhà. (vật liệu mà trà ở hình dưới)

Sẽ gắn tấm mái nhà vào những thanh thép này.

## 胴縁 ( ドーブチ) /giằng ngang

là vật liệu cố định tường ngoài của tòa nhà, ngoài ra sẽ cấu tạo lên khung cửa sổ.